化学品安全标签编写规定
GB15258-1999

前    言

本标准是为规范化学品安全标签内容的表述和编写而制定的。安全标签是《工作场所安全使用化学品规定》和国际170号《作业场所安全使用化学品公约》要求的预防和控制化学危害基本措施之一，主要是对市场上流通的化学品通过加贴标签的形式进行危险性标识，提出安全使用注意事项，向作业人员传递安全信息，以预防和减少化学危害，达到保障安全和健康的目的。
    化学品安全标签已在欧美等工业国实行多年，目前已国际化。我国1994年批准了170号公约，同时颁布了本标准的第一版。根据3年多实际应用情况，现对前版进行修订。主要修订内容为：将原标准名称“危险化学品标签编写导则”，改为“化学品安全标签编写规定”；取消原标准有关标志的规定，将危险标志与联合国《关于危险货物运输的建议书》和GB 13690－1992《常用危险化学品分类及标志》所规定的标志相一致；取消防护措施图形符号、泄漏处置两大项；将储运和急救两项合并为安全措施一项，并在安全措施中增加安全处置信息；增加了提示“向生产销售企业索取安全技术说明书”和生产批号两项内容。
    本标准自实施之日起，代替GB/T 15258－1994。
    本标准的附录A、附录B、附录C都是提示的附录。
    本标准由中华人民共和国经济贸易委员会提出并归口。
    本标准起草单位：化工部职业安全卫生研究院。
    本标准起草人：张海峰、彭湘潍、李雪华、李运才、张启波。

1 范围
    本标准规定了化学品安全标签的内容和编写要求。
    本标准适用于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品以及其它对人体和环境具有危害的化学品安全标签的编写。
2  引用标准
    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB13690-1992  常用危险化学品的分类及标志
    GB6944-1986  危险货物分类和品名编号
3  定义
    本标准采用下列定义。
3.1  剧毒品
    急性毒性为：经口LD50≤5mg/kg；经皮接触24h  LD50≤40mg/kg；吸入1h  LC50≤0.5mg/L的化学品。
3.2 有毒品 
    急性毒性为：经口5mg/kg＜LD50≤50mg/kg；经皮接触24h  40mg/kg＜LD50≤200mg/kg；吸入1h  0.5mg/L＜LC50≤2mg/L的化学品。
3.3 有害品
    急性毒性为：固体经口50mg/kg＜LD50≤500mg/kg；液体经口50mg/kg＜LD50≤2000mg/kg；经皮接触24h  200mg/kg＜LD50≤1000mg/kg；吸入1h  2mg/L＜LC50≤10mg/L的化学品。
4  标签
4.1  表示
    安全标签用文字、图形符号和编码的组合形式表示化学品所具有的危险性和安全注意事项。
4.2  内容
4.2.1  化学品和其主要有害组分标识
4.2.1.1  名称
    用中文和英文分别标明化学品的通用名称。名称要求醒目清晰，位于标签的正上方。
4.2.1.2  分子式
    用元素符号和数字表示分子中各原子数，居名称的下方。若是混合物此项可略。
4.2.1.3  化学成分及组成
    标出化学品的主要成分和含有的有害组分、含量或浓度。
4.2.1.4  编号
    标明联合国危险货物编号和中国危险货物编号，分别用UN No.和CN No.表示。
4.2.1.5  标志
    标志采用联合国《关于危险货物运输的建议书》和GB13690规定的符号。每种化学品最多可选用二个标志。标志符号居标签右边。
      注：联合国《关于危险货物运输的建议书》可从国家化学品登记注册中心索取。
4.2.2  警示词
    根据化学品的危险程度和类别，用“危险”、“警告”、“注意”三个词分别进行危害程度的警示。具体规定见表1。当某种化学品具有两种及两种以上的危险性时，用危险性最大的警示词。警示词位于化学品名称的下方，要求醒目、清晰。

表1  警示词与化学品危险性类别的对应关系

| 警示词 | 化学品危险性类别 |
| --- | --- |
| 危 险 | 爆炸品 易燃气体 有毒气体 低闪点液体 一级自燃物品 一级遇湿易燃物品 一级氧化剂 有机过氧化物 剧毒品 一级酸性腐蚀品 |
| 警 告 | 不燃气体 中闪点液体 一级易燃固体 二级自燃物品 二级遇湿易燃物品 二级氧化剂 有毒品 二级酸性腐蚀品 一级碱性腐蚀品 |
| 注 意 | 高闪点液体 二级易燃固体 有害品 二级碱性腐蚀品 其它腐蚀品 |

4.2.3  危险性概述
    简要概述化学品燃烧爆炸危险特性、健康危害和环境危害。居警示词下方。
4.2.4  安全措施
    表述化学品在处置、搬运、储存和使用作业中所必须注意的事项和发生意外时简单有效的救护措施等，要求内容简明扼要、重点突出。
4.2.5  灭火
    化学品为易（可）燃或助燃物质，应提示有效的灭火剂和禁用的灭火剂以及灭火注意事项。
4.2.6  批号
    注明生产日期及生产班次。生产日期用××××年××月××日表示，班次用××表示。
4.2.7  提示向生产销售企业索取安全技术说明书。
4.2.8  生产企业名称、地址、邮编、电话。
4.2.9  应急咨询电话
    填写化学品生产企业的应急咨询电话和国家化学事故应急咨询电话．
5  制作
5.1  编写
    标签正文应简捷、明了、易于理解，要采用规范的汉字表述，也可以同时使用少数民族文字或外文，但意义必须与汉字相对应，字形应小于汉字。相同的含义应用相同的文字和图形表示。具体参照附录A、附录B所提供的短语进行编写。
    当某种化学品有新的信息发现时，标签应及时修订、更改。
5.2  颜色
    标签内标志的颜色按GB13690规定执行，正文应使用与底色反差明显的颜色，一般采用黑白色。
5.3  印刷
    标签的边缘要加一个边框，边框外应留≥3mm的空白。标签的印刷应清晰，所使用的印刷材料和胶粘材料应具有耐用性和防水性。安全标签可单独印刷，也可与其它标签合并印刷，样例见附录C。
6  使用
6.1  使用方法
     标签应粘贴、挂拴、喷印在化学品包装或容器的明显位置。多层包装运输，原则上要求内外包装都应加贴（挂）安全标签，但若外包装上已加贴安全标签，内包装是外包装的衬里，内包装上可免贴安全标签；外包装为透明物，内包装的安全标签可清楚地透过外包装，外包装可免加标签。
6.2 位置
    标签的位置规定如下：
    桶、瓶形包装：位于桶、瓶侧身；
    箱状包装：位于包装端面或侧面明显处；
    袋、捆包装：位于包装明显处；
    集装箱、成组货物：位于四个侧面。
6.3  使用注意事项
6.3.1 标签的粘贴、挂栓、喷印应牢固，保证在运输、贮存期间不脱落，不损坏。
6.3.2 标签应由生产企业在货物出厂前粘贴、挂拴、喷印。若要改换包装，则由改换包装单位重新粘贴、挂拴、喷印标签。
6.3.3 盛装危险化学品的容器或包装，在经过处理并确认其危险性完全消除之后，方可撕下标签，否则不能撕下相应的标签。

附  录  A
（提示的附录）
化学品安全标签的危险性概述常用短语

A01 遇热、明火、震动易爆炸
A02 易爆、高毒、强刺激性
A03 易爆、高毒、对环境有害
A04 易爆、有毒、刺激皮肤
A05 易爆、有毒有害
A10 易燃易爆、有毒有害
A11 易燃易爆、强刺激性
A12 易燃易爆、具刺激性
A13 易燃易爆、具腐蚀性
A14 易燃易爆、强腐蚀性
A15 易燃易爆、对人体有害
A16 易燃易爆、具刺激和麻醉作用
A17 易燃易爆、具刺激和致敏作用
A18 易燃易爆、有毒、具刺激性
A30 极易燃、有毒有害
A31 极易燃、强刺激性
A32 极易燃、具刺激性
A33 极易燃、强腐蚀性
A34 极易燃、对人体有害
A35 极易燃、具腐蚀性
A36 极易燃、高毒、具刺激性
A37 极易燃、有毒、具刺激性
A38 极易燃、有毒、具腐蚀性
A39 极易燃、具刺激和麻醉作用
A40 极易燃、具刺激和致敏作用
A50 高度易燃、有毒有害
A51 高度易燃、强刺激性
A52 高度易燃、具刺激性
A53 高度易燃、具腐蚀性
A54 高度易燃、强腐蚀性
A55 高度易燃、对人体有害
A56 高度易燃、具腐蚀和刺激性
A57 高度易燃、高毒、具刺激性 
A58 高度易燃、有毒、具刺激性
A59 高度易燃、有毒、具腐蚀性
A60 高度易燃、具刺激和麻醉作用
A61 高度易燃、具刺激和致敏作用
A70 易燃、有毒有害
A71 易燃、强刺激性
A72 易燃、具刺激性
A73 易燃、具腐蚀性
A74 易燃、强腐蚀性
A75 易燃、对人体有害
A76 易燃、高毒、具刺激性
A77 易燃、有毒、具刺激性
A78 易燃、有毒、具腐蚀性
A79 易燃、具刺激和麻醉作用
A80 易燃、具刺激和致敏作用
A81 易燃、具自燃性、有毒
A82 易燃、具自燃性和刺激性
A83 可燃、低毒
A90 自燃、具刺激性
A91 自燃、高毒、具刺激性 
A92 自燃、有毒、具刺激性
A93 自燃、遇湿易燃、高毒
A94 自燃、遇湿易燃、有毒
A95 自燃、遇湿易燃、强腐蚀性
A96 自燃、遇湿易燃、具刺激性
A97 自燃、高毒、对环境有害
A101 遇湿易燃、强腐蚀和刺激性
A102 遇湿易燃、具腐蚀和刺激性
A103 遇湿易燃、自燃、有毒
A104 遇湿易燃、自燃、强腐蚀性
A105 遇湿易燃、自燃、具腐蚀性
A106 遇湿易燃、具刺激性
A107 遇湿分解放出毒性自燃气体
A110 强氧化性、易燃、有毒
A111 强氧化性、易燃、具腐蚀性
A112 强氧化性、有毒、具刺激性
A113 强氧化性、有毒、具腐蚀性
A114 强氧化性、强腐蚀性、有毒
A115 强氧化性、强腐蚀和刺激性
A116 强氧化性、具腐蚀和刺激性
A117 强氧化性、具刺激性
A118 强氧化性、易燃易爆
A119 强氧化性、易燃易爆、有毒
A120 强氧化性、易燃易爆、具腐蚀性
A121 强氧化性、对人体有害
A130 具氧化性、易燃、有毒
A131 具氧化性和腐蚀性、易燃
A132 具氧化性、有毒
A133 具氧化性、有毒、具腐蚀性
A134 具氧化性、有毒、强腐蚀性
A135 具氧化性、强腐蚀和强刺激
A136 具氧化性、腐蚀和刺激性
A137 具氧化性和刺激性
A138 具氧化性、易燃易爆
A139 具氧化性、易燃易爆、有毒
A140 具氧化性和腐蚀性、易燃易爆
A150 强氧化性、容器受热有爆炸危险
A152 具氧化性、容器受热有爆炸危险 
A153 具窒息性、容器受热有爆炸危险
A154 低毒、具窒息性
A155 强刺激性和腐蚀性
A156 具窒息性、对环境有害
A170 剧毒、易燃、强腐蚀性
A171 剧毒、易燃、具刺激性
A172 剧毒、易燃、对环境有害
A173 剧毒、可燃、具腐蚀和刺激性
A174 剧毒、强腐蚀性
A175 剧毒、具腐蚀刺激性
A176 剧毒、强氧化性
A177 剧毒、具氧化性、强刺激性
A178 剧毒、对环境有害
A181 高毒、易燃、强腐蚀性、 
A182 高毒、易燃、具刺激性
A183 高毒、易燃、对环境有害
A184 高毒、可燃、具腐蚀性
A185 高毒、强腐蚀性
A186 高毒、具腐蚀性和刺激性
A187 高毒、强氧化性、强刺激性
A188 高毒、具氧化性、强刺激性
A189 高毒、极易挥发、助燃
A190 高毒、对环境有害
A195 有毒、易燃、强腐蚀性
A196 有毒、易燃、具刺激性
A197 有毒、易燃
A198 有毒、可燃
A199 有毒、易燃、对环境有害
A200 有毒、可燃、具腐蚀和刺激性
A201 有毒、可燃、具刺激性
A202 有毒、具腐蚀性
A203 有毒、具腐蚀和刺激性
A204 有毒、强氧化性、强刺激性
A205 有毒、具氧化性、强刺激性
A206 有毒、极易挥发、助燃
A207 有毒、对环境有害
A211 强腐蚀性、易燃高毒
A212 强腐蚀性、可燃高毒
A213 强腐蚀性、高毒
A214 强腐蚀性、有毒有害
A215 强腐蚀性、有毒易燃
A216 强腐蚀性、有毒可燃
A217 强腐蚀性、有毒、遇湿反应
A218 强腐蚀性、有毒、强氧化性
A219 强腐蚀性、有毒、具氧化性
A220 强腐蚀性、高毒、具氧化性
A221 强腐蚀性、强氧化性
A222 强腐蚀性、具氧化性
A223 强腐蚀性、易燃
A224 强腐蚀性、可燃
A225 强腐蚀性和刺激性
A226 强腐蚀性、对环境有害
A231 具腐蚀性、易燃有毒
A232 具腐蚀性、高毒
A233 具腐蚀性、有毒有害
A234 具腐蚀性、有毒易燃
A235 具腐蚀性、有毒可燃
A236 具腐蚀性、有毒、遇湿反应
A237 具腐蚀性、有毒、强氧化性
A238 具腐蚀性、有毒、具氧化性
A239 具腐蚀性、高毒、具氧化性
A240 具腐蚀性、强氧化性
A241 具腐蚀性、具氧化性
A242 具腐蚀性、易燃低毒
A243 具腐蚀性、可燃低毒
A244 具腐蚀性和刺激性
A245 具腐蚀性、对环境有害

附  录  B
（提示的附录）
化学品安全标签的常用安全措施短语

B01  远离热源、火种，避免撞击、摩擦
B02  远离热源、火种，严禁撞击、摩擦
B03  远离火种、热源，防止阳光直射 
B04  远离热源、火种，贮于阴凉通风处 
B05  避免接触火种、热源、氧化剂
B06  避免接触火种、高热，防止阳光直射
B07  贮于低温通风处，远离火种、热源
B08  贮于低温干燥处，远离火种、热源
B09  贮于阴凉、通风、干燥处
B10  贮于通风干燥处，切忌受潮
B20  密闭包装，并贮于干燥通风处
B21  密闭包装，并贮于阴凉通风处
B22  容器密封，避免震动、撞击
B23  密封包装，不易大量贮存或久贮
B24  密闭包装，切勿受潮，防止破损
B25  密闭包装，避光保存，切勿受潮
B26  密闭包装，不可与空气接触
B27  避光保存，切勿受潮，防止破损
B31  注意增加湿润剂
B32  搬运时戴好钢瓶安全帽、防震橡皮圈
B33  在氮中操作处置，切忌受潮
B34  禁止使用易产生火花的工具
B40  按危险货物配装表分类划区储运
B41  切忌与氧化剂等共储混运
B42  应与氧气、压缩空气、氧化剂等分储
B43  应与氧气、卤素、氧化剂等分储分运
B44  切忌与易（可）燃物等共储混运
B45  应与氧化剂、酸碱类等分储分运
B46  切忌与氧化剂、酸类等共储混运
B47  切忌与氧化剂、碱类等共储混运
B48  应与还原剂、易（可）燃物等分
B49  应与氧化剂、食用化学品等分储
B50  应与氧化剂、酸类、食用化学品分储
B51  应与氧化剂、碱类、食用化学品分储
B52  应与氧化剂、爆炸品等分储分运
B53  应与H发泡剂、易（可）燃物等分储
B54  切忌与卤素、酸类等共储混运
B55  应与氧化剂、卤素等分储分运
B56  应与还原剂、金属粉末等分储分运
B70  注意个体防护，严禁身体直接接触
B71  吸（食）入者迅速就医
B72  用水彻底冲洗身体接触部位
B73  用肥皂水和清水冲洗身体接触部位
B74  身体直接接触者迅速就医
B75  若皮肤或眼睛接触，用清水冲洗
B76  若被冻伤，就医治疗
B77  眼睛接触，用流动清水彻底冲洗
B78  吸入，给输氧或作人工呼吸，就医
B79  吸入中毒者，给吸亚硝酸异戊酯，就医
B80  误食，饮温水，催吐，就医
B81  误食，饮温水，催吐，洗胃，就医
B82  误食，饮水，催吐，洗胃，导泄，就医 
B83  误食，给饮植物油，催吐，就医 
B84  误食，漱口，饮牛奶或蛋清，就医
B85  误食，用5％硫代硫酸钠洗胃
B86  误食，用1％硫代硫酸钠洗胃
B87  误食，催吐，用碳酸氢钠溶液洗胃
B88  误食，催吐，用植物油洗胃和灌肠
B89  误食，立即用2％硫酸铜洗胃
B90  误食，用硫酸钠溶液洗胃，导泄 
B91  误食，催吐，用高锰酸钾溶液洗胃
B92  误食者，洗胃，饮牛奶或蛋清，就医
B93  误食，用水漱口，无腐蚀症状者洗胃
B94  误食，催吐，用1%碘化钾60ml灌胃
B95  若皮肤接触，立刻涂抹2%的硝酸银